INSTRUCTIONS DE STOCKAGE.

STORAGE INSTRUCTIONS.

RAILS.

Rails.

-Les rails devront être stockés de manière à préserver la surface de frottement et les goujons.

-The rails must be stored in order to protect the friction surface and the bolts.

-Compte tenue de la souplesse et de la longueur des rails, il y a un risque de déformation permanente du cuivre. Il conviendra donc de les stocker de manière à ce que :

Les rails ne soient pas posés sur des supports trop peu nombreux et/ou trop éloignés.

Du matériel ne puisse pas être entreposé par dessus.

-Given the flexibility and length of the rails, there is a risk of permanent deformation of copper. It should therefore be stored so that: 
The rails are not supported on racks too few and/or too distant. 
Equipment can not be stored above.

PRISES DE COURANT.

CURRENT COLLECTORS.

-Durant le stockage la surface de contact des frotteurs doit être protégée des projections accidentelles de produits isolant (peinture, vernis…), en cas de pollution accidentelle, poncer les surfaces de contact à l’aide de papier de verre.

-During storage the electrical contact surfaces must be protected from accidental spillage of insulation products (paint, varnish ...) in case of accidental pollution, sand the contact areas with the use of sandpaper.

INSTRUCTION DE MONTAGE DU RAIL D’ALIMENTATION POUR ELECTROPHORESE.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CONDUCTOR RAIL SYSTEMS FOR ELECTROPHORESE.

Chaque élément (rail, éclisses) est repéré suivant le plan d’ensemble.

Each part (Rail, rail splice connector) is stamped according to its position on the construction plan.

Manipuler les rails cuivre en faisant attention à la surface de frottement et aux goujons.

Handle the copper rails with care. Pay special attention to friction surfaces and bolts.

CIRCUIT.

ELECTRIC CIRCUIT.

-Monter les blocs de suspension sur vos supports.

-Mount the rail suspension blocks on your supports.

-Présenter le rail cuivre, en commençant par la partie centrale.

-Assemble the copper rails, beginning with the central part.

-Placer les éclisses en prenant soins de nettoyer les vis-à-vis en contact.

-Fix the rail splice connectors after having cleaned the contact faces.

-Equilibrer l’ensemble avant de placer les courbes

-Balance the line correctly before putting the curves in place.

-Serrer les écrous des goujons à 3m/Kg.

-Tighten the studs screws 3m/Kg.

-Régler le parallélisme des rails par rapport au convoyeur, le centrage, ainsi que l’écartement.

-Check and adjust, the parallelism of the copper rails in relation to the conveyor rails, the centring and spacing of the copper rail.

-Serrer les fixations des blocs de suspension.

-Tighten the fixtures of the suspension blocks.

-Monter les plages d’alimentation en prenant soin de nettoyer les surfaces en contact.

-Install the power feed connection after having cleaned the contact faces.

-Brancher les câbles venant des redresseurs (ATTENTION : Les câbles d’alimentation devront être souples pour ne pas provoquer de contraintes mécaniques aux rails)

-Connect the cables of the rectifiers (BE CAREFUL: The supply cables must be very flexible so that they do not apply any force on the copper rail)

ENSEMBLE PRISES DE COURANT DOUBLE.

DOUBLE CURRENT COLLECTORS SET.

-Vérifier le bon serrage de la visserie (ne pas manipuler les preneurs par les shunts ce qui risque d’entraîner un desserrage de la vis du frotteur).

-Check the screws are correctly tightened (do not manipulate the current collectors by the shunts, this risks loosening the screws of the shoe).

-S’assurer de la bonne mobilité du frotteur (liaison rotule).

-Check the correct mobility of the shoes (rotary movement)

-Vérifier la course et la pression des preneurs de courant (à peu près 10Kg).

-Check the motion and the contact pressure of current collectors (about 10Kg)

-Fixer chaque ensemble avec les vis et raccorder les shunts en vérifiant que la surface de contact chape/shunt soit dépourvue de peinture (éventuellement la poncer).

-Fix each collector set with the screws and connect the shunts. Check that the mounting brackets /shunts area is clean without any paint traces.(rub down if necessary)

CONTROLES AVANT MISE EN ROUTE.

CHECKS BEFORE STARTING.

-S’assurer que tous les shunts soient bien serrés.

-Check that all the shunts are correctly connected.

-Vérifier la propreté des surfaces de contact ou de frottement (Frotteurs, rails)

-Check that the contact faces and the friction surfaces are clean (Collector shoes, rails).

MISE EN ROUTE.

STARTING.

-Graisser modérément la surface des rails (côté frottement) à l’aide d’une graisse contactale

(utiliser 100 à 150 gr de graisse par application).

-Lightly grease the contact face of the rails with grease (use maximal 100 to 150 gr of « Thermalube » grease per application).

-Procéder à plusieurs rotations du convoyeur (hors tension).

-(Without voltage) Carry out several rotations of the conveyor.

NOTA : dans les premières semaines d’utilisation, des copeaux de cuivre peuvent apparaître dans le garde graisse, ils sont le signe apparent du rodage de l’installation,  et s’atténueront après quelques mois, si le phénomène s’amplifie procéder à de nouveaux graissages.

NOT : During the first weeks, you may find copper shavings in the drip tray, this is normal during running in, but this phenomenon will reduce after 2 or 3 months. If the phenomenon does not reduce, proceed to a further application of grease, but do not over grease.

NOTICE D’ENTRETIEN D’UNE ELECTROPHORESE.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR AN ELECTROPHORESE.

Les informations ainsi que les cycles proposés sont donnés à titre indicatif et doivent être adaptés à chaque installation suivant ses propres contraintes d’utilisation.

The information and maintenance periods suggested are indicative only. It is necessary to adapt them to suit each specific installation according to its own constraints.

Liste des contrôles à effectuer tout au long de l’année (environ une fois par mois) et après chaque incident électrique ou mécanique.

Checklist for one year (about once per month) and after an electrical or mechanical incident.

-Vérification de l’état des shunts de prises. Changer tous les shunts présentant un arrachement des fils, ou ayant perdu leur souplesse ce qui ce produit lorsqu’ils sont soumis à des projections de peinture en sortie de bain. (Lors du changement des shunts toujours poncer les surfaces de contact des pièces réceptrices).

-Check the condition of current collector shunts. Change all the shunts which have cuts in the copper wire or which has lost its pliability. This often occurs at the exit of bath, where there are paint projections. (Always remember to rub down the contact faces).

-Les parties frottantes (rails et frotteurs), ne demandent en général, aucun entretien particulier, la patine qui ce forme sur ces éléments est la meilleure garantie du bon passage du courant. Seuls des projections accidentelles de peintures ou des flashs électriques consécutifs à des incidents de fonctionnement, doivent être éliminés, au besoin en effectuant un ponçage franc (grains de 50) des frotteurs (et/ou) des rails.

-All the rubbing surfaces (rails and current collectors) are maintenance free, the film on the contact faces is a good conductor for the transit of current. Only accidental paint projections or electric flashes, occurring during operation, shall be eliminated by scraping.

-Vérification de l’état de surface des frotteurs et de leurs épaisseurs (elle ne doit pas descendre en dessous de 6mm).

-Check the condition of current collectors’ contact faces, and their thickness (not to be less than 6mm).

-Vérifier la présence du graphite sur les frotteurs, elle doit arriver au ras de la surface de contact, et se déposer au fur et à mesure de l’usure du frotteur. Ce graphite peut être rechargé, pour cela nous consulter.

-Check the presence of graphite in the collector shoes, it must be at the same level as the contact face. It is eliminated as shoes wear away. It is possible to recharge the slot with graphite .Please contact us.

-Vérifier régulièrement l’état des ressorts ainsi que la mobilité des frotteurs.

-Regularly verify the spring pressure and the mobility of the shoes.

Liste des opérations de maintenance préventive

Checklist of safety maintenance instructions.

Avec un cycle de 2 ans :

Every Two Years

-Rechargement en graphite des frotteurs

-Recharge the current collector shoes with graphite paste.

-Ponçage des frotteurs.

-Rub down the current collector shoes.

-Nettoyage et ponçage du rail.(après chaque opération de ponçage le rail doit être graissé à l’aide de graisse contactale).

-Clean and rub down the rails. (After a rubbing down operation the rail must be re-greased with a suitable grease)

Avec un cycle à adapter suivant le vieillissement du matériel:

At Intervals chosen to suit the application

-Changement des shunts des prises.

-Change the shunts of the collector sets.

-Changement des frotteurs.

-Change the current collector shoes.

-Changement des ressorts.

-Change the springs.

Philippe ROUGIER